SpotZoom v4.0

综合检测报告

日期: 2026-05-12

项目: 光斑闭环对准系统 (8821L)

# 一、本轮新增创新模块 (v4.0)

| # | 模块名 | 灵感来源 | 核心功能 | 关键算法 | 预期收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WavefrontPredictor (波前误差预测器) | AOtools/HCIPy 波前预测 + LSTM 预测研究 | 基于历史误差序列预测未来光斑偏移，提供前馈补偿 | AR(p) 自回归模型 + 正则化最小二乘在线拟合 | 减少闭环延迟影响，提升收敛速度 20-30% |
| 2 | VibrationCompensator (振动检测与补偿器) | BoT-SORT 相机运动补偿 + ISO 11670 | 实时检测周期性/随机振动并生成前馈补偿信号 | FFT 频谱分析 + IIR 陷波滤波 + EMA 基线估计 | 抑制环境振动，提升对准稳定性 |
| 3 | GaussianBeamFitter (高斯光束拟合器) | pyBeamProfiling + ISO 13694 | 2D 高斯拟合精确提取光束参数 | Levenberg-Marquardt 阻尼最小二乘 + 图像矩快速估计 | 亚像素级光束参数提取，M² 质量评估 |
| 4 | EventBus (事件总线系统) | Bluesky RunEngine + Prometheus | 线程安全的发布-订阅事件系统，解耦模块通信 | 优先级队列 + 异步工作线程 + 弱引用回调 | 模块解耦，支持事件录制回放与调试 |

# 二、项目构建检测结果

## 2.1 导入与依赖

- 延迟导入机制: 正常 (所有 ML 模块通过 _import_ml_module 容错导入)

- 循环导入风险: 无 (22 个 ML 子模块完全独立)

- 外部依赖: numpy, opencv-python (必需); ultralytics, pyautogui, pywin32 (可选)

- 新增模块集成: __init__.py 和 SpotZoom.py 已更新

## 2.2 代码统计

- 主文件 SpotZoom.py: ~2600 行

- ML 模块包: 22 个 .py 文件 (含 4 个新增)

- 总导出符号: 58 个 (__all__)

- 文档字符串覆盖率: ~95%

# 三、问题检测汇总

## 3.1 按严重度分布

| 严重度 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 (紧急) | 3 | 可能导致程序崩溃或硬件状态不一致 |
| P1 (重要) | 4 | 功能缺失或数据丢失风险 |
| P2 (中等) | 7 | 性能问题或代码质量问题 |
| P3 (低) | 5 | 代码规范或文档问题 |
| 合计 | 19 |  |

## 3.2 P0 紧急问题详情

问题 1: Z 轴移动后异常不回滚

- 文件: SpotZoom.py, 行号: 1727-1740

- 描述: run() 方法中 Z 轴上移后如果 _detect_center_with_retry 抛出异常，Z 轴不会回移，导致硬件状态不一致

- 影响: 硬件状态不一致，下次运行时 Z 轴位置偏移

- 修复: 在 Z 轴移动周围添加 try/finally 保证回滚

问题 2: parse_args() 返回 int 导致 AttributeError

- 文件: SpotZoom.py, 行号: 2449-2461

- 描述: 配置文件加载失败时 parse_args() 返回 int(1) 而非 Namespace，后续 args.log_level 导致 AttributeError

- 影响: 配置文件路径错误时程序崩溃并给出令人困惑的错误信息

- 修复: 使用 sys.exit(1) 替代 return 1

问题 3: 信号处理无效，Ctrl+C 无法中断

- 文件: SpotZoom.py, 行号: 2472-2484

- 描述: _shutdown_requested 是 main() 局部变量，未传递给 SpotZoomController，所有对齐循环中都没有检查 shutdown 标志

- 影响: 用户按 Ctrl+C 后程序继续运行，KeyboardInterrupt 永远不会被抛出

- 修复: 将 shutdown 标志传递给 controller，在循环中检查

## 3.3 P1 重要问题详情

问题 4: 所有创新模块无法通过命令行启用

- 文件: SpotZoom.py, 行号: 2333-2548

- 描述: AlignmentConfig 定义了 40+ 创新模块配置字段，但 parse_args() 中没有对应的 add_argument，main() 中也没有传递

- 影响: 所有创新模块在命令行使用中永远无法被启用

- 修复: 在 parse_args() 中添加 --enable-kalman, --enable-subpixel 等参数

问题 5: 大量模块资源未在 close() 中释放

- 文件: SpotZoom.py, 行号: 2086-2114

- 描述: TrajectoryRecorder, SafetyManager, ActiveLearningCollector 等 12 个模块未在 close() 中清理

- 影响: 轨迹数据未导出，安全状态未终结，采集数据可能丢失

- 修复: 在 close() 中逐一调用各模块的 reset()/close()/end_run()

问题 6: Kalman 返回 None 导致 TypeError

- 文件: SpotZoom.py, 行号: 1889-1898

- 描述: _smooth_detection 中 Kalman 返回值未做 None 检查，与亚像素部分的正确处理不一致

- 影响: 如果 Kalman 内部矩阵奇异返回 None，后续访问 center[0] 会 TypeError

- 修复: 添加 if smoothed is not None 检查

问题 7: active_learning_collector.py 变量误用

- 文件: active_learning_collector.py, 行号: 247

- 描述: sample_reason=reason or should，should 是 bool 类型，当 reason 为空时 sample_reason 变成 "True"/"False"

- 影响: 生成的数据标注中 sample_reason 字段无意义

- 修复: 改为 reason or "routine_collect"

## 3.4 P2 中等问题详情

问题 8: anomaly_detector.py 和 realtime_performance_monitor.py 使用 List+手动截断

- 文件: anomaly_detector.py, realtime_performance_monitor.py

- 描述: 多处使用 List + if len > N: list = list[-N:] 模式，应使用 deque(maxlen=N)，每次截断创建新列表，O(N) 时间复杂度

- 修复: 替换为 collections.deque(maxlen=N)

问题 9: vibration_compensator.py 类变量导致实例间状态污染

- 文件: vibration_compensator.py, 行号: 603-604

- 描述: _notch_coeffs_cache 和 _notch_freq_cache 是类变量，多实例共享，多实例场景下滤波器系数错误

- 修复: 改为实例变量 self._notch_coeffs_cache

问题 10: active_learning_collector.py YOLO 标签硬编码图像尺寸

- 文件: active_learning_collector.py, 行号: 414

- 描述: img_w, img_h = 640, 480 硬编码，实际图像尺寸可能不同，YOLO 标签归一化错误

- 修复: 从实际 frame.shape 获取尺寸

问题 11: PID 控制器注释与实现不一致

- 文件: SpotZoom.py, 行号: 228-232

- 描述: 注释声称 "derivative on measurement" 但实际实现是 "derivative on error"，代码债务，将来修改 setpoint 时会踩坑

- 修复: 修正注释或修改实现

问题 12: Recovery scan 使用过时的 _last_frame

- 文件: SpotZoom.py, 行号: 1985

- 描述: _smooth_detection 在 recovery scan 中使用过时的 self._last_frame，亚像素定位使用错误图像数据

- 修复: 在 recovery scan 中更新 self._last_frame

问题 13: ThorlabsXYStage/XPSZAxis 构造函数资源泄漏

- 文件: SpotZoom.py, 行号: 1159-1165, 1475-1489

- 描述: 构造函数中设备 open 后如果后续步骤失败，已打开的设备不会被关闭，设备句柄泄漏

- 修复: 使用 try/except 包裹并在失败时调用 close()

问题 14: SpotZoom.py __all__ 遗漏 ML 模块类

- 文件: SpotZoom.py, 行号: 116-149

- 描述: ZernikeAberrationAnalyzer, ImageJacobianController 等 5 个类未在 __all__ 中声明，API 文档不完整

- 修复: 补全 __all__ 列表

## 3.5 P3 低优先级问题

- 问题 15: event_bus.py 导入 heapq 未使用

- 问题 16: 多个模块导入 Deque 类型但未使用 (beam_stability_analyzer, focus_search, realtime_performance_monitor)

- 问题 17: 误差幅度计算公式在 3 个模块中重复

- 问题 18: rl_environment.py _trajectory 和 _reward_history 无最大长度限制

- 问题 19: classic_spot_detector.py 中 SpotDetection 与 SpotZoom.py 中重复定义

# 四、代码质量评估

## 4.1 优点

- 模块化设计优秀: 22 个 ML 子模块完全解耦，零交叉引用

- 延迟导入容错: ML 模块不可用时不影响核心功能

- 资源管理: 硬件驱动使用上下文管理器，嵌套 try/finally 保证释放

- 文档覆盖率高: ~95% 的公共 API 有完整文档字符串

- 接口一致性: Protocol 抽象硬件接口，支持多种后端热切换

## 4.2 待改进

- 异常处理: 54 处 except Exception 过于宽泛

- 数据结构: 多处应使用 deque 替代 list

- 类型标注: 部分模块返回 dict 应改为 TypedDict

- 命令行集成: 创新模块配置字段无法通过 CLI 设置

# 五、性能评估

- 主循环延迟: 检测(~15ms YOLO) + settle(350ms) + 电机移动(~50ms) ≈ 415ms/周期

- 内存使用: ML 模块总计约 5-10MB (全部启用时)

- 瓶颈: YOLO 推理延迟是主要瓶颈，建议使用 TensorRT/ONNX 加速

# 六、下一步优化方案

## 短期 (1-2天)

- 修复 P0 紧急问题 (Z 轴回滚、parse_args、信号处理)

- 修复 P1 重要问题 (CLI 参数、close() 清理、Kalman None 检查)

- 补全 __all__ 列表

## 中期 (1周)

- 将 List+手动截断替换为 deque

- 修复类变量状态污染

- 修复 YOLO 标签硬编码尺寸

- 添加单元测试框架 (pytest)

## 长期 (1月)

- 实现创新模块的 CLI 参数集成

- 添加 TensorRT/ONNX 推理后端

- 实现 EventBus 跨模块事件联动

- 添加 Web 仪表盘 (可选)