开始试验：

- 打开光谱仪电源开关、CCD电源开关。

- 将狭缝调到合适大小。

- 启动LightField软件。

- 加载试验（快捷键：F3）/重新设置试验。

- 等待CCD温度Locked（-20℃）。

- 确认无强光入射光谱仪后打开CCD背后开关（I.I.T Pwr）。

- 设置试验参数（Experiment Settings/Setting Dock）。

- 保存自己的试验（快捷键：F4）。

- 采集数据（Acquire）。

- 查看数据（Data）

结束试验：

- 设置CCD温度为室温（25℃）。

- CCD温度到达室温后关闭LightField软件。

- 关闭CCD背后开关（I.I.T Pwr）。

- 关闭光谱仪电源开关、CCD电源开关。